编号：

说明

1.  家具须为新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2.  响应价格，应报家具送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装费等所有费用。

3.  因家具配置的不完整或质量不合格所带来的无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  付款方式：家具验收合格后支付合同总额的100%。

5.  质保期：不少于3年。

6.  响应文件密封后2026年 5月 19日15点前送到江苏师范大学静远楼1801室，联系人魏老师老师，电话：18860837273       。

7. 供货期：合同签订后25日历天内，投标时请明确供货期时间。

8.  本项目预算总价为4.95万元（人民币）。

样品：提供研究生工位  样品一组

该项目：需要中标单位布线，电路改造施工，和每个桌子需要提供五孔插座2组。

需方参数需求：

| 523 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 办公桌 | 2000*1600*750 | 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³； 2、基材：采用优质环保刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，甲醛释放量≤0.018mg/m³； 3、封边：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，未检出邻苯二甲酸酯，甲醛释放量≤0.02mg/L； 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤47.2g/L，未检出苯含量，未检出甲苯和二甲苯总和，游离甲醛≤0.07g/kg； 5、五金件：采用优质五金配件（导轨、拉手、锁具、三合一连接件等），符合QB/T 3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，五金件150h乙酸盐雾试验,耐蚀等级：10级，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。 6、金属脚架：由电镀不锈钢钢管压弯而成的金属脚架,钢管150小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级达到10级，符合QB/T 3827-1999 (2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，椅脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。 | 1 | 张 |  |
| 2 |  | 办公椅 | 1150*550*580 | 椅面采用进口网络布料,色泽亮丽、阻燃、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹PU定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3,软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用1.5MM夹板八层垫压成成型，成型板材约12MM，板材承受力达300KG，采用优质气压棒，升降自如，升降时基本无声响，经测度可承受250KG压力，升降30万次无损；五轮脚架采用33%尼龙架纤维材料一次冲压成型，底部独有的加强筋（肋状设计）保证受力均匀，滑动时无杂音。 | 1 | 张 |  |
| 4 |  | 茶几 | 600*600*450 | 同办公桌 | 1 | 张 |  |
| 5 |  | 装饰架 | 1600*350*2000 | 基料板材均采用符合E1级标准的“露水河”绿色环保高密度刨花板，含水率：4%～13%，甲醛释放量<9mg/100g。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。整体25*25全钢结构框架。钢架采用25*25壁厚1.2mm制作。 | 2 | 组 |  |
| 6 |  | 教师转角工位 | 1400*1500*1100 | 屏风采用全铝合金框架，并采用烤漆处理，外框厚度约30mm颜色宝马灰，承重力强，不易变形，上部为200mm条形玻璃，其余部分采用三聚氰胺板，屏风强弱电可走线；台面板厚度为25mm，表面采用“富美家”0.8mm厚可弯曲防火板制作,基料板材均采用符合E0级标准的“露水河”绿色环保高密度刨花板，含水率：4%～13%，甲醛释放量<9mg/100g。独立空间。配同色主机架1套、活动柜1个，键盘架。 | 3 | 组 |  |
| 8 |  | 教师椅子 | 950*550*580 | 1.网布：采用优质透气进口特网。 2.靠背：PP+纤新料背胶、元宝形艺术腰托。 3.座垫：采用加厚尼龙骨架镂空座、透气舒适 4.扶手：固定扶手 5.底盘：2.5厚蝴蝶底盘（可升降，带逍遥） 6.气杆：过SGS认证黑色气杆 7.脚架：320#白色八爪脚 8.轮子：50#黑色PU轮 | 3 | 组 |  |
| 10 |  | 会议椅 |  | 1.椅身：全新工程聚丙pp+GF30材质，一体成型，，尺寸：座宽440mm.座深440mm.背高395mm.背宽425mm，高密度海绵、高档网布，结构稳定，按照美国BIFMA测试标准，可承重120KG。（可不带坐垫） 2.椅脚：四腿架优质铁管直径16mm,管壁2.0mm，管材表面优质喷涂（可电镀)。 3.脚垫：脚垫PP材质，防滑耐磨。 | 4 | 把 |  |
| 11 |  | 茶水台柜 | 3400*500*900 | 水晶石台面：其余材质均采用符合E0级(无甲醛）标准的绿色环保实木颗粒板，含水率：4%～13%，甲醛释放量<9mg/100g。贴面采用0.8mm的台湾“富美家”牌，优质可弯曲美耐板，硬度高，不易磨花，具有防火性,哑光持久。采用“海福乐”、“海蒂诗”、“坚朗”等品牌优质五金配件。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。 | 1 | 组 |  |
| 525 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 办公桌 | 2000*1600*750 | 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.019mg/m³； 2、基材：采用优质环保刨花板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，甲醛释放量≤0.018mg/m³； 3、封边：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，未检出邻苯二甲酸酯，甲醛释放量≤0.02mg/L； 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤47.2g/L，未检出苯含量，未检出甲苯和二甲苯总和，游离甲醛≤0.07g/kg； 5、五金件：采用优质五金配件（导轨、拉手、锁具、三合一连接件等），符合QB/T 3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，五金件150h乙酸盐雾试验,耐蚀等级：10级，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。 6、金属脚架：由电镀不锈钢钢管压弯而成的金属脚架,钢管150小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级达到10级，符合QB/T 3827-1999 (2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999 (2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，椅脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。 | 1 | 张 |  |
| 2 |  | 办公椅 | 1150*550*580 | 椅面采用进口网络布料,色泽亮丽、阻燃、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹PU定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3,软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用1.5MM夹板八层垫压成成型，成型板材约12MM，板材承受力达300KG，采用优质气压棒，升降自如，升降时基本无声响，经测度可承受250KG压力，升降30万次无损；五轮脚架采用33%尼龙架纤维材料一次冲压成型，底部独有的加强筋（肋状设计）保证受力均匀，滑动时无杂音。 | 1 | 张 |  |
| 4 |  | 茶几 | 600*600*450 | 同办公桌 | 1 | 张 |  |
| 5 |  | 装饰架 | 1600*350*2000 | 基料板材均采用符合E1级标准的“露水河”绿色环保高密度刨花板，含水率：4%～13%，甲醛释放量<9mg/100g。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。整体25*25全钢结构框架。钢架采用25*25壁厚1.2mm制作。 | 2 | 组 |  |
| 6 |  | 教师转角工位 | 1400*1500*1100 | 屏风采用全铝合金框架，并采用烤漆处理，外框厚度约30mm颜色宝马灰，承重力强，不易变形，上部为200mm条形玻璃，其余部分采用三聚氰胺板，屏风强弱电可走线；台面板厚度为25mm，表面采用“富美家”0.8mm厚可弯曲防火板制作,基料板材均采用符合E0级标准的“露水河”绿色环保高密度刨花板，含水率：4%～13%，甲醛释放量<9mg/100g。独立空间。配同色主机架1套、活动柜1个，键盘架。 | 3 | 组 |  |
| 8 |  | 教师椅子 |  | 1.网布：采用优质透气进口特网。 2.靠背：PP+纤新料背胶、元宝形艺术腰托。 3.座垫：采用加厚尼龙骨架镂空座、透气舒适 4.扶手：固定扶手 5.底盘：2.5厚蝴蝶底盘（可升降，带逍遥） 6.气杆：过SGS认证黑色气杆 7.脚架：320#白色八爪脚 8.轮子：50#黑色PU轮 | 3 | 组 |  |
| 9 |  | 会议桌 | 2000*1000*750 | 同办公桌 | 1 | 张 |  |
| 10 |  | 会议椅 |  | 1.椅身：全新工程聚丙pp+GF30材质，一体成型，，尺寸：座宽440mm.座深440mm.背高395mm.背宽425mm，高密度海绵、高档网布，结构稳定，按照美国BIFMA测试标准，可承重120KG。（可不带坐垫） 2.椅脚：四腿架优质铁管直径16mm,管壁2.0mm，管材表面优质喷涂（可电镀)。 3.脚垫：脚垫PP材质，防滑耐磨。 | 4 | 把 |  |
| 11 |  | 茶水台柜（包含装饰板） | 3400*500*900 | 水晶石台面：其余材质均采用符合E0级(无甲醛）标准的绿色环保实木颗粒板，含水率：4%～13%，甲醛释放量<9mg/100g。贴面采用0.8mm的台湾“富美家”牌，优质可弯曲美耐板，硬度高，不易磨花，具有防火性,哑光持久。采用“海福乐”、“海蒂诗”、“坚朗”等品牌优质五金配件。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。 | 1 | 组 |  |
| 525 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 研究生工位（两侧 | 1000*550*1100 | 屏风采用全铝合金框架，并采用烤漆处理，外框厚度约30mm颜色宝马灰，承重力强，不易变形，上部为200mm条形玻璃，其余部分采用三聚氰胺板，屏风强弱电可走线；台面板厚度为25mm，表面采用“富美家”0.8mm厚可弯曲防火板制作,基料板材均采用符合E0级标准的“露水河”绿色环保高密度刨花板，含水率：4%～13%，甲醛释放量<9mg/100g。独立空间。配同色主机架1套、活动柜1个，键盘架。 | 10 | 位 |  |
| 2 |  | 研究生工位（中间） | 1000*550*750 | 基料板材均采用符合E1级标准的“露水河”绿色环保高密度刨花板，含水率：4%～13%，甲醛释放量<9mg/100g。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。整体50*50全钢结构框架。 | 10 | 位 |  |
| 3 |  | 研究生椅 |  | 1.椅身：全新工程聚丙pp+GF30材质，一体成型，，尺寸：座宽440mm.座深440mm.背高395mm.背宽425mm，高密度海绵、高档网布，结构稳定，按照美国BIFMA测试标准，可承重120KG。（可不带坐垫） 2.椅脚：四腿架优质铁管直径16mm,管壁2.0mm，管材表面优质喷涂（可电镀)。 3.脚垫：脚垫PP材质，防滑耐磨。 | 22 | 把 |  |
| 4 |  | 吧台 | 2900*500*1100 | 同办公桌 | 1 | 张 |  |

供方响应：

| 序号 | 名 称 | 生产厂家 | 技术参数或规格要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：无