编号：

说明

1.  产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。

3.  表中所指具体参数指该产品完备配置。响应方视具体情况，必须提供满足招标方正常使用的必要配置（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。

5.  质保期：不少于一年。

6.  响应文件密封后2025年6月12日16点前送到江苏师范大学泉山校区7号楼207办公室，联系人：张佳宁，电话：18252159810

需方参数需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 预算总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔融沉积3D打印机 | 生产商：深圳拓竹科技有限公司 型号：H2DL-40W 1. 可打印耗材直径：≤1.75 mm 2. 喷嘴直径：标配 0.4mm 口径硬化钢喷嘴； 3. 工具头最大移动速度：≤600 mm/s 4. 工具头最大加速度：≤20000 m/s² 5. 运动精度50微米 6. 打印平台：标配 PEI 纹理打印面板 7. 支持耗材：PLA，PETG，TPU，PVA，BVOH，ABS，ASA，PC，PA，PET，PPA-CF，PPA-GF， 8. 打印文件格式：Gcode 9. 切片支持格式：3mf、stl、stp、step、amf、obj 格式 10. 支持多色打印 11. 40W 激光切割模组： a. 激光类型：半导体激光器 b. 激光波长： a) 雕刻激光：≤455 nm+5 nm 蓝光 b) 高度测量激光：≤850 nm±5 nm 红外光 c. 激光功率：≤40 W±2 W d. 激光光斑尺寸：≤0.14 mm x 0.2 mm e. 工作温度：0 ~ 35 ℃ f. 最大雕刻速度：≤1000 mm/s g. 最大切割厚度：≤15 mm（椴木胶合板) h. 激光模块的激光安全等级：4 类 i. 整体激光安全等级：1 类 j. 雕刻区域：≤310mm x 250 mm k. 加工高度范围：0 - 280 mm l. XY 定位方法：视觉定位 m. XY 定位精度：<0.3 mm n. Z 高度测量方法：微型激光雷达 o. Z 高度测量精度：≤±0.1 mm p.支持的材料类型：木材、橡胶、金属板、皮革、深色丙烯酸、石头等 12. 需配套 3D 打印切片软件，全中文界面，切片、控制打印、操作一体（提供功能截图证明，提供注有切片软件的软件著作权证书） a. 操作界面为视窗式界面，载入模型数据后可直观的观看模型 b. 具有一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能，缩放功能支持三轴一起整体缩 放，也支持单轴(XYZ 中任一轴)的局部缩放 c. 可对模型进行错误自动修复，对两个以上的模型进行合并 d. 具有打印预览功能，载入模型后一键显示模型打印 时间及消耗材料重量，预览可看每一层面的成型、支撑结构 e. 具有一键调整工作台与喷嘴高度(即对高) 功能， 具备一键调整工作台相对喷头的水平(即调平)功能；具有模型打印自动生成支撑结构功能，并可手动增 减支撑 f. 具有动态层厚打印功能，对同一个模型不同部位使用不同的层厚进行打印，多个模型同时打印时可对各模型独立进行打印参数设置 g. 具有局部填充密度功能，可以根据模型受力不同， 在不同区域选择不同的填充密度, 提高打印模型综合性能 h. 具有自动或手动裁切处理功能，手动裁切方式可通过鼠标实现裁切位置的选择 | 拓竹 | H2DL-40W | 1 | 23000 | 23000 |

供方响应：

| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 到货时间 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务响应时间：                  售后服务说明：

联系人：                        联系电话：

其他说明：

报价公司（章）：

年  月  日