编号：

说明

1.  产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。

3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。

5.  质保期：不少于三年。

6.  响应文件密封后2025年12月5日10点前送到江苏师范大学泉山校区西教13号楼134办公室，联系人王老师，13077626172。

需方参数需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 预算总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教室音频功率放大器 | 1、带LCD液晶显示屏，两路音源切换按键；开机默认为线路，选择线路后可自动保存； 2、带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、1路无线话筒输入（1路3.5三芯）、一路USB可用于2.4G无线话筒供电、3组立体声线路输入（RCA*6莲花接口）； 3、带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）； 4、带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； 5、话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能； 6、额定功率(RMS)：2×60W 8Ω,2×120W 4Ω； 7、总谐波失真：≤0.5%； 8、线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 9、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，100±10mV无线话筒； 10、信噪比：≥80dB； 11、线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB； 12、整机高度：1U； 13、最大功率消耗：350W； 14、额定电源电压：～220V/50Hz，电压适应范围：～180V-242V。 | 不限 | 不限 | 15 | 1600 | 24000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 24000 |

供方响应：

| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 到货时间 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 人民币： 元 （大写： 整） |  |  |  |  |  |  |

其他说明：